- 第一章  项目技术规范和服务要求

一、概  述

1、供应商应对所供应内容，提供所有设备及其附件的设计、采购、制造、检测、试验、至最终目的地的运输和保险、验收、相关文件的提交、质保期维护等服务。

2、供应商应根据采购人所提出的技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑货物的适应性，选择具有最佳性能价格比的货物前来报价。希望供应商以精良的货物、优良的服务和优惠的价格，充分显示自身的竞争实力。

二、清单及技术要求

| 序号 | 采购内容 | 估算数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0#柴油（国Ⅴ） | 20吨 |

▲本项目20吨数量为估算数量，中标人在履行供货合同时，每次供货完成后招标人将以实际供货量乘以供应价进行结算，按照实际供货量乘以供应价算出项目结算价。

▲基准价为结算当期中华人民共和国国家发展和改革委员会对外公布的0#柴油（国V）的价格。

▲以基准价浮动百分比为投标人的投标报价。

▲供应价是指考虑基准价浮动百分比后供应商送货到指定地点最终价。

▲投标人在投标文件中所报折扣率作为本次采购最终结算依据， 供应价=基准价*基准价浮动百分比。

三、技术规格要求

| 项目 |  | 国(Ⅴ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5# | 0# | -10# | -20# | -35# |
| 标准 |  | DB11/ 239-2012 |  |  |  |  |
| 色度/号 | ≤ | 3.5 |  |  |  |  |
| 氧化安定性/(总不溶物)(mg/100mL) | ≤ | 2.5 |  |  |  |  |
| 硫含量(质量分数)/% | ≤ | 0.001· |  |  |  |  |
| 酸度/(mgKOH/100mL) | ≤ | 7 |  |  |  |  |
| 10%蒸余物残炭(质量分数)/% | ≤ | 0.3 |  |  |  |  |
| 灰分(质量分数)/% | ≤ | 0.01 |  |  |  |  |
| 铜片腐蚀(50℃，3h)/级 | ≤ | 1 |  |  |  |  |
| 水分(体积分数)/% | ≤ | 痕迹 |  |  |  |  |
| 机械杂质 |  | 无 |  |  |  |  |
| 润滑性： |  |  |  |  |  |  |
| 磨痕直径(60℃)/μm | ≤ | 460 |  |  |  |  |
| 多环芳烃含量(质量分数)/% | ≤ | 11 |  |  |  |  |
| 运动粘度(20℃)/(mm2/s) |  | 2.5～7.5 |  | 2.0～7.5 |  | 1.3～6.5 |
| 凝点/℃ | ≤ | 5 | 0 | -10 | -20 | -35 |
| 冷滤点/℃ | ≤ | 8 | 4 | -5 | -14 | -29 |
| 闪点(闭口)/℃ | ≥ | 55 |  |  |  |  |
| 着火性： |  |  |  |  |  |  |
| 十六烷值 | ≥ | 51 |  |  | 49 | 47 |
| 十六烷指数 | ≥ | 46 |  |  | 46 | 46 |
| 馏程： |  |  |  |  |  |  |
| 50%蒸发温度/℃ | ≤ | 300 |  |  |  |  |
| 90%蒸发温度/℃ | ≤ | 355 |  |  |  |  |
| 95%蒸发温度/℃ | ≤ | 365 |  |  |  |  |
| 密度(20℃)/(kg/m3) |  | 800～850 |  |  | 790～840 |  |
| 脂肪酸甲酯(体积分数)/% | ≤ | — |  |  |  |  |

四、说明及要求

1、▲本项目为每月分批次供货。采购人向供应商下达供货通知后（接到招标人供货通知后3个日历日内完成产品的供货），供应商按要求将货物运送至采购人指定地点，并与采购人完成交接。运输由供应商负责，并承担相应的成本及风险。

2、供货配送期限为五个月。

3、每次结算基准价按供货时当期中华人民共和国国家发展和改革委员会对外公布的0#柴油（国V）的价格为依据。

4、质量验收按照国家现行最新的石油产品标准执行，柴油标准号：GB252-2015。供应商需向采购人提供该批次油品《质量合格证》或《质量检验报告》，双方按现行石油产品标准规定的方法进行检验，取样方法按照标准号：GB/T4756---1998执行。

5、若供应商提供的货物与招标文件规定的不符，并存在以次充好的情况，其情节严重的采购人有权直接终止合同并追究供应商造成的损失及卖方责任。

6、运输单位需提供《道路危险货物非营业运输证》或提供加盖道路危险货物运输专用的《道路运输经营许可证》和《道路运输运营证》。

五、投标人资格证明文件

a. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件）；

b．有效期内的组织机构代码证（复印件）（多证合一的，只需提供营业执照复印件）；

c．有效的税务登记证或当地税务部门开具的依法纳税的缴税（费）证明（复印件）（多证合一的，只需提供营业执照复印件）；

d.有效期内的社会保险登记证或社保缴纳证明（复印件）（多证合一的，只需提供营业执照复印件）；

e.投标人2016年经审计的财务报表（需附资产负债表、损益表、现金流量表），未经审计的提供资产负债表、损益表、现金流量表（复印件加盖公章），成立不足一年的，自成立时间开始提供；

f.投标人近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式参考）；

g.至本项目投标截止前未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。[以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准]。

h有效的《成品油批发经营批准证书》或有效的《成品油零售经营批准证书》复印件；

i有效的《危险化学品经营许可证》复印。