报价方式：

需于截止日期递交相关文件至采购部，相关证件包含但不仅限于（所有证件均需加盖企业红章 ）：

1.技术标1份：

① 供应商三证复印件（企业组织机构代码、税务登记证、营业执照复印件）

② 详细产品参数和介绍（包括产品规格、材料、设计、保质期、售后服务及交货期等）

③ 产品销售业绩（如有）

④ 其他供应商认为需要提供的文件

2.商务标1份（需密封在信封内）。

商务标价格包含货物到达甲方指定位置并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、税费等。

3. 需提供样品，具体时间和地点另行通知。

规格要求：

1、床架：铁件部分焊接用二氧化碳气体保护焊、钢管经过除油、除锈处理，表面静电喷塑、高温固化而成。

2、床脚：配有防护套，防止噪音，避免刮伤地板。

3、床板：采用优质杉木原木，表层打磨处理,防止毛刺。

4、爬梯：床架上下铺之间带有爬梯。爬梯和上铺护栏要符合人体工学。总体长度约为1000mm，宽度约280mm，上下总体分四格，每格间距为约约233.5mm。爬梯和侧护栏的安装位置可以左右选择，便于适应不同寝室安排需求。

5、床两端护栏：床头及床尾护栏加立柱为三格，每格间距为约288.6mm。

6、侧护栏：总体长度为约800mm，高度约170mm，左右分三格，每格间距为约241.3mm。

7、规格参数要求

7.1、上下铺铁床：约1000mm*2000mm*1700mm（内空1900mm）

7.2、铁架：床架钢管厚度约为1.5mm，立柱约48mm圆管；前床杠约30mm*50mm方管；后床杠约30mm*50 mm方管，床栏齿约19 mm圆管；爬梯约22mm圆管。

7.3、床板为厚度约15mm的杉木条，床档4条约40mm*60mm实木料。